未来二路（科技五路～高新大道）综合改造工程

现状路面检测通知单

| 工程(项目)全称 | 未来二路（科技五路～高新大道）综合改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 项目负责人 | 叶朝栋 | 联系方式 | 18672952984 |
| 工程概况： 未来二路（科技五路～高新大道）综合改造工程为现状道路维修改造工程，改造范围南起科技五路，北至高新大道，道路设计全长2.8km，红线宽60m。道路等级为城市主干路，设计车速为50km/h。 平面坐标系采用武汉2000坐标系统，高程采用1985国家高程基准。 |  |  |  |
| 一、检测内容及要求： 由于道路将进行改造升级，为了解道路的整体质量，为道路改造提供依据，需对改造路段进行调查和检测。检测范围为本次工程实施范围。 1、路面破损情况调查 调查路面各结构层的厚度和类型（需查明相交道路结构），测定各结构层的物理指标和力学性能。 对现有路面全线进行路面破损情况调查评价（PCI），对路面损坏类型、程度、面积进行调查汇总分析评价，损坏类型分为裂缝类（线裂、网裂、碎裂）、变形（车辙、沉陷、拥包）、松散（剥落、坑槽、啃边）、其它类（路况差、修补损坏）。 2、路面平整度检测 对现有路面全线每车道进行平整度检测评价（RQI）。 3、路面车撤检测 对现有路面全线进行路面车撤检测评价（RDI）。 4、路面抗滑性能检测 对现有路面全线进行路面抗滑性能评价（MTD）。 5、路面强度检测 对现有路面（含基层）全线进行路面强度检测（弯沉检测）。分析评价路面结构承载能力。 根据上述PCI、RQI、RDI、综合评价指标（PQI）和弯沉值检测指标，将现状路面（含砼基层）的破坏形态、弯沉值、破损原因相近的划分为一个评价类型进行汇总分析与评价。 5、现场验证与取样测试： 根据破损情况调查和弯沉值检测与承载能力评价，选择路面外观为好、中、差的典型路况各选择3处，进行分层钻芯取样，采集样品试验，分析破坏原因，判断破坏层位及是否可利用。 未尽事宜按现行有关规范执行。 以上检测均应在提供的道路平面图中表示出各道路病害位置、类型、范围及取样点位置等基础资料。 二、提交检测成果资料（含全套电子文件）： 1、成果文件需满足现行相关规范要求进行； 2、提供路面调查、检测报告； 3、路面弯沉测试结果； 4、路面病害位置图； 三、附件 《道路平面设计图》（dwg格式文件）。 武汉市规划设计有限公司 2022年2月25日 |  |  |  |